BP-7520  RS232/485隔离转换器

（全智能，无需任何调整，连线即可使用）

产品介绍： BP-7520 RS232/485隔离转换器是专门针对工业应用而设计的高性能隔离转换器，它透明地将RS-232信号转成隔离的RS-485信号，双向转换传输，自动发送/接收数据，并增加了浪涌保护功能，有效保护计算机等设备，无需改动连接设备的任何软硬件，轻松使RS-232设备接入RS-485网络，组建工业级的远距离通信系统。BP-7520是一款优良的工业级数据转换产品，使用简单方便,只需连好线就可使用，无需任何调整。
　 RS-485标准支持半双工通信,也就是说用两根线来进行数据的发送和接受。握手信号如RTS（Request To Send）通常用来控制数据流的方向。BP-7520转换器中有一个特殊的I/O电路用来自动判断数据流的传输方向并对其进行切换。握手信号在这里不是必需的，仅需两根导线你就可以构建一个RS-485网络。RS-485的这种控制对于用户来说是完全透明的。而且对半双工RS-232所写的软件无需修改就可以在RS-485网络上使用。BP7520是一款通用型工业级产品，任可需要232/485数据转换传输的地方都可以使用。

技术参数及产品性能：

1． 转换模式：RS-232数据转换为RS-485，RS-485数据转换为RS-232；

双向转换传输，自动发送/接收数据;

2． 通讯速率自适应(无需跳线选择)

3． RS-485数据线上的瞬态干扰抑制

4． 传输距离：1.0km-1.2km

5． 传输速率: 300-115200（bps）

6． 传输介质: 双胶线或防水屏蔽线

7． 供电电源：DC10-30V，带电源反接保护功能

8． 电源功耗：2.0W

9． 工作温度：-25-75℃

10． 外形尺寸：120mm×72mmm×25mm

11． 隔离电压：3000VDC ，隔离在RS-232端

12． RS485端接口连接器：插入式端子

13． RS232端接口连接器：孔式DB-9 , 232端直接插在串口上使用

14． 安装方式：导轨式安装，同时支持面板安装、堆叠安装、壁挂式安装

15． BP-7520模块内置了一个自适应芯片，可以自动适应485网络中的波特率及数据格式，利用此功能，用户可在同一个RS485网络中连接波特率及数据格式都不同的串行设备，如PLC、RS485设备、RS232设备和PC机等,使用方便简单，无需调整即可使用。

使用方法： 连好线即可使用，无需调整，使用简单方便

1. DB-9孔与RS-232设备用软线连接，DB-9孔的2脚3脚是数据线(TXD，RXD)，5脚是信号地(GND)。

2．485侧为接线端子形式，包括DATA+、DATA-（用双绞线连接）。

3．电源应由RS485侧统一供电，不能跟RS-232侧共地。

4．485总线电缆超过100米，需加终结电阻，阻值可1/4W300欧姆到110欧姆。

产品图示：