501-GE防爆压力变送器

概述： 501-GE防爆压力变送器引进美国的先进技术工艺，采用进口芯体，精湛的不锈钢全封焊结构的完善的装配工艺，具有良好的防潮性能和优良的介质兼容性，可用于许多工业过程场合的多种介质中；电路部分的关键元器件、压力敏感芯子均选用国际著名品牌，高精度、低漂移、抗干扰、抗过载、抗冲击能力强，可以测量气体/液体的绝压、表压、负压。

广泛运用于冶金、航空、航天、石油化工、电力、医药、食品等自动化控制领域。具有防爆、防潮、防腐产品，可用来测量水、油类、粘稠液体、气体等多种介质。

应用范围：

◇· 石油化工、天然气控制系统

◇· 工业过程检测与控制

◇· 楼宇自控、恒压供水

◇· 液压及气动控制系统

◇· 电站运行巡检、机车制动系统

◇· 石化、环保、空压、轻工、机械、冶金

◇· 热电机组

技术参数:

1．  测量范围：-0.1MPa－60MPa－250 Mpa量程任选
2．  输　　出：(1)二线制4—20mA；　(2)三线制0-5V，1-5V，0-10V

3．  测量介质：对不锈钢无腐蚀的气体、液体介质

4．  显　　示：标准产品无显示

5．  工作方式：绝压、表压、负压可任选

6．  工作温度：-40－85 ℃
7．  精　　度：±0.1%FS，±0.25%FS，±0.5%FS

8．  供　　电：24VDC　（9—36VDC）

9．  过载能力：150 % F·S

10． 绝缘电阻：≥2000M欧

11． 振动影响：对于10HZ-1HZ的机械振动，输出变化小于±0.1%FS，耐振动

12． 温度补偿：0--70℃，补偿值≤0.02% F·S/℃

13． 连接螺纹：M20×1.5、M12×1外螺纹，或用户自选

14． 防爆标志：ExdII CT6　（国家防爆认证）

产品选型：

| 选 型 | 代 码 说 明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 501-GE | 超高压压力变送器 |  |  |  |
| 输出信号 |  | A | 二线制电流4―20mA |  |  |
|  |  | V | 0－5V，0－10V，1－5V |  |  |
| 外 壳 |  |  | 2－ | 防爆圆柱型外壳 |  |
|  |  |  | ３－ | 防爆接线盒式外壳 |  |
| 量 程 |  |  |  | X | 60Mpa,100Mpa, 150Mpa, 2000Mpa, 250Mpa, 400Mpa |

外形尺寸图：

(1)圆柱式防爆外壳

（2）接线盒式防爆外壳