HFM一体化超声波液位计（高性能精品）

概述： HFM一体化超声波液位计，专为工业和市政工程液位测量而设计。非接触式测量，进口高品质探头、一体化全密封设计、并采用了军工技术和工艺，产品性能得以大大提高，可完全替代进口高端产品。自动温度补偿，智能增益控制，发射角智能变化，先进的回波处理方式，假信号回避功能，高防护等级外壳，性能达国际先进水平。本产品以性能可靠、安装方便和价格合理得以大量应用。

主要应用行业：

◇ 石油：石油、原油、化学制剂、水、污水　　　 ◇ 水及污水处理：明渠液位、加药罐

◇ 造纸：纸浆、淀粉、妥尔油等　　　　　　　　 ◇ 采矿：矿浆、水泥浆、化学制剂

◇ 电力钢厂：灰浆、污水池、酸碱罐　　　　　 　◇ 化工：化学制剂

主要参数及功能：
电　　源：　24VDC，60mA
信号输出：　4～20mA/ RS485/ 上下限
量　　程：　2m,3m,5m,7m,10m,12m,15m,20 m
发射全角：　6°～9°

精　　度：　±0.25～0.5％FS

显　　示： 6位LCD液晶显示，可视型防水上盖
工作模式：　测量距离L和测量液位H，两者可自由转换
盲　　区：　0.25～0.50m（盲区大小和量程成正比）
分　辨力：　量程＜10m时→1mm； 量程≥10m时→10mm
频　　率：　100～20KHZ

环境温度：　-40～+65℃(耐低温）
过程连接：　M20×1.5(电器接口)
防护等级：　Ip66.(全新高防护等级外壳)
外形尺寸：　255(高)×145 (宽) ×138(深) cm
安装罗纹：　国际通用标准G2
开孔尺寸：　开孔 G2+3mm
外壳材料：　高强度工程尼龙，防腐型为聚四氟乙稀
仪表重量：　500g
外壳材料：　高强度工程尼龙

产品选型：

| 内容 | 代 码 说 明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HFM－ | 一体化超声波液位计（高品质） |  |  |  |  |
| 量程选择 |  | 2- | 0～2m内各量程 |  |  |  |
|  |  | 5- | 0～5m内各量程 |  |  |  |
|  |  | 7- | 0～7m内各量程 |  |  |  |
|  |  | 10- | 0～10m内各量程 |  |  |  |
|  |  | 12- | 0～12m内各量程 |  |  |  |
|  |  | 15- | 0～15m内各量程 |  |  |  |
|  |  | 20- | 0～20m内各量程 |  |  |  |
| 输出信号 |  |  | A1 | 三线制4～20mA |  |  |
|  |  |  | A2 | 二线制4～20mA |  |  |
|  |  |  | A3 | 三线制4～20mA ＋ 2路继电器输出 |  |  |
|  |  |  | S1 | RS232通信 |  |  |
|  |  |  | S2 | RS485通信 |  |  |
| 防腐要求 |  |  |  | N | 标准产品 |  |
|  |  |  |  | F | 防腐型（聚四氟乙稀） |  |
| 测量介质 |  |  |  |  | Y | 液体 |
|  |  |  |  |  | W | 固体 |

产品安装注意事项及外型尺寸图：