HD323防腐液位变送器

（防腐专业产品，测量腐蚀性的酸碱性液体）

概述：　HD323防腐液位变送器的外壳以及导气电缆全部采用四氟乙稀材料，引进美国技术工艺，采用新型结构解决了传统液位变送器的易腐蚀的缺点。耐酸碱的高聚合物高密度材质及防腐电缆,在37%HCL盐酸中浸泡2年的实验中无异常现象，特别适用于现场有防腐要求的压力液位测量和控制.

HD323型防腐液位变送器与介质接触部分全部为四氟乙稀材料，直接投入液体中,使用方便简单，电路部分的关键元件、压力敏感芯子，均选用国际著名品牌，采用国际生产标准工艺，使产品的各项技术指标均达到国际先进水平。广泛应用于自来水消毒用氯气、化工、电池设备等酸碱性液体的行业，以及食品卫生、医疗等行业的液位测量与控制。

主要技术参数：

1．全封闭式电路，具有防腐蚀、防结露、防渗漏功能

2．直接投入被测介质中，安装使用方便简单

3．固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长.

4．从水、油到腐蚀性大的酸性液体都可进行高精度的测量

5．量程：0～1m,2 m,3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m,15m(其它)

6．精度：±0.5%Fs

7．供电：24VDC

8．外型尺寸长约110mm, 直径30mm

9．输出：4～20mA, 0-5v, 0-10v

10．工作温度：-20℃～+75℃

11．密封级别：IP68

12．激光调阻温度补偿，使用温域宽

产品选型表：

| 内容 | 代 码 说 明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HD323－ | 防腐型投入式液位测量 |  |  |  |  |
| 输出信号 |  |  | A | 电流输出：4―20mA |  |  |
|  |  |  | V | 电压输出：0－5V |  |  |
| 显 示 |  |  |  | N | 不带显示 |  |
|  |  |  |  | E | 带配套显示仪表 |  |
| 精 度 |  |  |  |  | D- | D：0.5%、 |
| 量 程 |  |  |  |  |  | 0－15米内各量程任意指定 |

如：HD323-AND-3防腐液位计,表示电流输出4-20mA，不带显示，液位量程0-3米

安装使用简略图：