| HA65 功率因数变送器 选型指南 型 号; 说 明. HA65 /; 功率因数变送器. 类别; 2; 单相两线. 3; 三相三线. 3; 三相四线. 输入电流; 1; 0-1A. 2; 0-5A. 3; 0-10A. 8; 其它(用户自定义). 输入电压; 1; 100V. 2; 220V. 3; 380V. 8; 其它(用户自定义). 输出信号; 1; 0-2.5-5V. 2; 0-5-10V. 3; 1-3-5V. 4; 0-5-10mA. 5; 0-10-20mA. 6; 4-12-20mA. 8; 其它(自定义). 供电电源; P1; 12VDC. P2; 24VDC. P3; 48VDC. P4; 110VDC. P5; 220VDC. P6; 220VAC. 产品接线图： 祥见下图分别为：单相两线， 三相三线 ，三相四线 | HA65功率因数变送器是一种将电网中的电流、电压之间的功率因数隔离转换成按线性比例的标准信号的仪表。配以相应的指示仪表或电力系统、远动装置、自动化控制系统等必需的信号处理单元。可完全替代同类进口产品。 产品特点:  精度高、线性好、功耗低，使用简单方便 高品质进口元器件；模块化表芯设计 采用 SMT表贴工艺及厚膜集成技术，稳定可靠 隔离与变送一体，输入/输出/电源/外壳全隔离 35mm标准导轨安装或底座螺钉安装，通用性强 性能稳定可靠，可完全替代进口高端产品 技术参数： 输入负载： 电流互感器PT≤0.2VA；电压互感器PT≤0.1VA 超负荷能力：2倍额定值(连续)；10倍额定值(10S) 精 度： ±0.1%R.O 响应时间： <400ms 输出电压： 0~10V,0~5V(负载电阻＝输入电压/10mAdc) 输出电流： 0~20mA, 4~20mA(负载=10Vdc/输出电流) 输出波纹： ≤0.5% of峰峰值 工作环境： 温度0℃-50℃，小于80%相对湿度 贮存环境： -20~70℃/小于70%相对湿度（无冷凝） 耐压强度： AC2000Vrms/min 绝缘阻抗： DC500V时大于100 MΩ 电 源： AC220V；DC12V，24V，48V，110V，220V 外形尺寸： 119（L）×75（W）×110（H）mm 安装导轨： 35mm标准导轨、底座螺钉安装 电源消耗： 约4VA 外形尺寸： |
| --- | --- |