JWC 温度传感器

广泛应用于电力、石油、化工、电力、冶金、医药、建材、科研等工业领域的温度测量与控制，特别适合于自动化、计算机测控系统。可在恶劣的环境下使用，具有防潮、防爆、防水、防震、防有害气体侵蚀的能力。可根据工业现场实际情况生产各种非标温度传感器，以满足现场的温度测量需要。

一、JWC 温度传感器

在WZ系列热电阻、WR系列热电隅的基础上，严格按照国家标准、根据各行业使用及现场环境、以及国外的同类产品又进行改进和创新，使产品使用更方便、更可靠。

主要技术指标：（参照WZ热电阻，WR热电偶）

1.热电阻：

| 产品型号 | 测温范围 | 分度号 | 级别 | 允差△t℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WZP | -200--＋500℃ | PT100 | A | ±（0.15＋0.002∣T∣） |
|  |  |  | B | ±（0.15＋0.002∣T∣） |
| WZC | -50---＋150℃ | CU50 |  | ±（0.15＋0.002∣T∣） |

2.热电隅

| 热电隅 | 分度号 | 精度等级与误差 |  |  | 测温范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |  |
| 铂铑10―铂 | S | 1℃ | 1.5℃ | ―― | 0----1300℃ |
| 铂铑30―铂铑6 | B | －－ | 1.5℃ | 4℃ | 0----1600℃ |
| 镍铬－镍硅 | K | 1.5℃ | 2.5℃ | ―― | 0----1100℃ |
| 镍铬－铜镍（康铜） | E | 1.5℃ | 2.5℃ | ―― | 0----800℃ |
| 铜 －铜镍（康铜） | T | 1.5℃ | 2.5℃ | ―― | 0----750℃, |
| 铁 －铜镍（康铜） | J | 1.5℃ | 2.5℃ | ―― | 0----750℃ |

二、产品选型表

| 代码 | 选 型 说 明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JWC | 温度传感器 |  |  |  |  |
| 分度号 | ∕P | P：Pt100 C：Cu50 |  |  |  |
|  | ∕K | K, S , B , E , T , J |  |  |  |
| 安装方式 |  | 1 | 光杆无固定装置 |  |  |
|  |  | 2 | 螺纹安装（M20×1.5，M12×1.5） |  |  |
|  |  | 3 | 活动卡套螺纹安装（M20×1.5，M12×1.5） |  |  |
|  |  | 4 | 贴片式（适合于测量管道外表面的温度） |  |  |
| 接线方式 |  |  | 1 | 直接引线式 |  |
|  |  |  | 2 | 航插式 |  |
|  |  |  | 3 | 赫思曼接头 |  |
|  |  |  | 4 | 防水接线盒 |  |
| 导线 |  |  |  | 1- | 标准线 |
|  |  |  |  | 2- | 高温线 |
|  |  |  |  | 3- | 防腐线 |
| 传感器保护管直径 |  |  |  |  | 3,4,5,6,8,10,12,16,20mm |
| 注：（1）订货时需注明保护管直径和长度。 |  |  |  |  |  |

三．几种常用结构图 (赫思曼接头出线 /防水接线盒出线 /航空插头出线 /直接引线式)

赫思曼接头出线                 防水接线盒出线                 航空插头出线

圆柱式直接引线输出                      带安装螺丝直接引线输出