| HA216一入二出电位器隔离器 /电阻信号分配器 产品选型： 型 号; 说 明. HA216-; 一入二出电位器信号变送器. 输入信号; 1; 0-500Ω. 2; 0-1KΩ. 3; 0-2KΩ. 4; 0-3KΩ. 5; 0-5KΩ. 6; 0-10KΩ. 7; 0-12KΩ. 8; 其它. 输出2路信号; A; 0-5V. B; 0-10V. C; 1-5V. D; 0-10mA. E; 0-20mA. F; 4-20mA. G; -10V－＋10V. H; 其它. 主要技术参数： 通道 数; 输入1路电位器信号；输出2路标准信号. 输入阻抗; 电压型≥100KΩ， 电流型100Ω. 输出阻抗; 电压型≥10KΩ， 电流型≤550Ω. 精 度; 0.1～0.2%F.S. 温度系数; <50ppm/℃. 环境温度; -25℃-＋75℃. 环境湿度; 0－95%RH （无冷凝）. 绝缘电阻; 电源/输入/输出≥100MΩ/500VDC. 绝缘强度; 电源/输入/输出/通道间1500VAC/分钟. 频率响应; ≤2000HZ. 电 源; 24VDC±10%. 外壳材料; 尼龙PA.66(阻燃性树脂). 外形尺寸; 22.5×99×115mm. 整机重量; 约160g. 安装导轨; DIN35. 消耗功率; ＜2W. 选型举例： 请标明输入/输出信号的代码 例：输入0-5KΩ，输出2路信号：4-20mA，供电24VDC 则电位器隔离分配器型号为HA216-5F | HA216一入二出电位器变送器，又称一入二出电阻变送器，它将输入的1路电位器（电阻）信号经隔离滤波处理，转换分配成2路标准信号如：4-20mA,0-10V，输出至控制系统或其它智能仪表。输入/输出/电源/通道之间电磁全隔离，采用进口元件，精度高，寿命长，功耗低，稳定可靠，有效解决工业现场干扰及信号转换匹配问题。采用可插拔式端子和DIN35导轨，方便检测安装。 HA216一入二出电位器变送器，专门配接电位器、电阻信号，准确测量位置信号，电源－输入－输出之间全隔离，广泛应用于工业过程信号采集处理系统中，隔离输出信号可接入PLC、变频器、数显仪、采集器等设备，并对接接收设备起保护作用。 技术特点： 将1路电位器/电阻信号隔离分配为2路标准信号输出 高品质进口元器件，高精度、功耗低、长寿命 具有超强抗电磁干扰能力，有效解决现场干扰 采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术，稳定可靠 模块化表芯设计，免调整，使用方便简单  输入/输出/电源/通道间多方全隔离,抗变频器干扰 采用可插拔式端子和DIN35导轨，方便检测安装 性能稳定可靠，可完全替代进口高端产品 应用连线： 功能框图： 外形尺寸： |
| --- | --- |