| HA213一入二出隔离配电器 （带回路配电24VDC) 产品选型： 型 号; 说 明. HA213-; 一入二出隔离配电器. 输入信号; 1; 4-20mA两线制变送器. 输出信号2路; A; 0-5V. B; 0-10V. C; 1-5V. D; 0-10mA. E; 0-20mA. F; 4-20mA. H; 其它. 带对外配电24V，给现场两线制仪表回路供电. 主要技术参数： 通 道 数; 输入1路信号；输出2路信号. 配电电压; 24－26V(最大驱动电流30 mA). 输出阻抗; 电压型≥10KΩ；电流型≤550Ω. 精 度; ±0.1～0.2%F.S. 温度系数; <50ppm/℃. 环境温度; -25℃-＋75℃. 环境温度; 0－95%RH （无冷凝）. 绝缘电阻; 电源/ 输入/输出≥100MΩ/500vdc. 绝缘强度; 电源/输入/输出/两通道之间1500VAC/分. 频率响应; ≤2000HZ. 电 源; 24VDC±10%. 外形尺寸; 长×宽×高=99×22.5×115mm. 整机重量; 约160g. 安装导轨; DIN35. 功 耗; ＜2W. 选型举例： 标明输入、输出信号的代码 例：输入信号二线制变送器4-20mA；带配电24V 输出2路信号4-20mA； 则隔离分配器型号HA213-1F | HA213 一入二出隔离配电器，向现场的二线制变送器提供隔离的24V电压，并将变送器产生的 4～20mA 信号经隔离滤波处理，转换成2路直流信号输出。电源－输入－输出－两通道之间电磁全隔离，具有超强抗电磁干扰能力，有效解决工业现场干扰及信号转换分配问题。可完全替代进口高端产品。 HA213隔离配电器，与二线制温度变送器、压力变送器、液位变送器、流量变送器等配套使用，输出信号可接入PLC、变频器、采集板卡、上位机等，并对终端采集系统起保护作用。广泛应用于钢厂、电厂、化工厂、油田、冶金厂、水处理厂等行业中。 产品特点： 将1路4-20mA信号隔离分为2路信号输出，并对现场二线制4-20mA变送器提供隔离的回路24V电源 高品质进口元器件，低功耗、低温漂、高精度 采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术，稳定可靠 模块化表芯设计，无需零点和満度调节 可插拔式端子和DIN35导轨式安装，方便检测安装 性能稳定可靠，可完全替代进口高端产品 应用连线： 功能框图： |
| --- | --- |