| HA12 交流信号隔离器 (一入一出) 输入、输出范围： 型 号; 说 明. HA12-; （一入一出）交流信号隔离器. 输入信号; 1; 0-5 VAC. 2; 0-10VAC. 3; 0-100VAC. 4; 0-265VAC. 5; 0-1 AAC. 6; 0-5 AAC. 7; 0-10 AAC. 8; 其它. 输出信号; 1; 0-5V. 2; 0-10V. 3; 1-5V. 4; 0-10mA. 5; 0-20mA. 6; 4-20mA. 8; 其它. 主要技术参数： 输入阻抗; 电压型≥100KΩ 电流型：2Ω. 输出阻抗; 电压型≥10KΩ 电流型≤550Ω. 精 度; 0.5%F.S. 温度系数; <50ppm/℃. 环境温度; －20℃-＋75℃. 环境湿度; 0－95%RH （无冷凝）. 绝缘电阻; 电源/输入/输出≥100MΩ(500VDC). 绝缘强度; 电源/输入/输出之间1500VAC/分钟. 频率响应; ≤2000HZ. 电 源; 24VDC±10%. 外形尺寸; 长×宽×高=98×25×41mm. 整机重量; 约100g. 安装导轨; DIN35. 消耗功率; ＜1W. 订货举例： 输入0-5AAC，输出4-20mA，供电24VDC 则隔离器型号为HA12-66 | HA12交流信号输入隔离器，将各种输入的交流信号(0-100V，0-220V，0-500V，0-5A，0-10A)经隔离滤波处理，转换成标准信号如4-20mA，0-10V等，并输出至控制系统或其它智能仪表。解决工业现场信号干扰、信号转换、传输及匹配问题。 HA12交流信号隔离器，又称交流信号变送器，电源－输入－输出之间电磁全隔离，可有效解决现场变频器、电机等对信号的干扰问题。输出信号可接入PLC、变频器、数显仪等设备，并对接此接收设备起保护作用。 产品特点：  交流信号输入，标准直流信号隔离输出 采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术 模块化表芯设计，带零点和満度调整  隔离与变送一体，输入/输出/电源之间全隔离  高品质进口元器件；低功耗、低温漂、高精度  体积小巧，标准DIN35导轨安装，方便快捷  性能稳定可靠，可完全替代进口产品 应用连线： 功能框图： 外形尺寸： |
| --- | --- |